Chojnice, dnia 25 września 2018 r.

O b w i e s z c z e n i e :

Na podstawie art.  401 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2017 r., Poz. 1566  ze zm.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach

zawiadamia się i podaje do publicznej informacji w formie obwieszczenia poprzez umieszczenie obwieszczenia na stronie BIP : Urzędu Gminy Tuchola, Starostwa Powiatowego w Tucholi, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku

o wszczęciu  w dniu 04 września  2018 r. postępowania administracyjnego z wniosku Pana Marcina Kaczmarka występującego z upoważnienia Gminy Tuchola dotyczącego uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na :

- wykonanie na działce nr 684/7, obręb Miasto Tuchola wylotu DN 500 mm do rzeki Kicz 
– wylot żelbetowy o konstrukcji dokowej wykonany z betonu hydrotechnicznego C30/37 XF3 zbrojonego stalą klasy AIIIN ( B500SP ) na podbudowie z betonu C8/10 o grubości minimum 15 cm o rzędnej dna wylotu 101,40 m.n.p.m. umocniony narzutem kamiennym 
 o grubości 20 cm układanym na geowłókninie separacyjno – filtracyjnej o gramaturze minimum 250 g/m2 o długości 2,0 m poniżej oraz 2,0 m powyżej przecięcia osi wylotu 
z osią rzeki Kicz,

- odprowadzanie przedmiotowym wylotem do rzeki Kicz wód opadowych i roztopowych ujętych w szczelne systemy kanalizacji deszczowych z terenów utwardzonych i zielonych przebudowywanych ulic : Wyspiańskiego, Asnyka, Zapolskiej, Baczyńskiego, nowo projektowanej ulicy nazwanej roboczo „Nowa” oraz z istniejących ulic niepodlegających przebudowie : Norwida, Staszica, Kochanowskiego i Korczaka w Tucholi ze zlewni 
o powierzchni F = 2,5432, Fzr = 1,642 ha w ilości :  Qmaxs = 0,092,15 m3/s, 
Qśr.roczne = 8374,08 m3/rok po przetrzymaniu w/w wód w zbiornikach retencyjnych wykonanych z rur betonowych Ø 800 mm i 1000 mm wyposażonych w regulatory przepływu ( zbiornik w ul. : Mickiewicza, Asnyka, Wyspiańskiego, Zapolskiej ) oraz po oczyszczeniu tych wód w  separatorze koalescencyjnym z osadnikiem i by-passem 
o przepływie nominalnym 10 l/s, maksymalnym 100 l/s, pojemności komory osadczej 
2000 l, Ø zbiornika betonowego 2000 mm.

wnioskodawca :  Marcin Kaczmarek – pełnomocnik Gminy Tuchola

wykonał : Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach w dniu  26 września 2018 r.

data złożenia wniosku :  04.09.2018 r.